# Piper机械臂 + RealSense D435i
眼在手标定、静态建图与
MoveIt自主避障完整流程

从 eye-in-hand 外参求解，到 Planning Scene / OctoMap / OMPL 绕障验证

工作空间：/home/hank/piper_ws
设备：Piper机械臂、Intel RealSense D435i
ROS Noetic · MoveIt 1 · OMPL
整理日期：2026-09-06

# 摘要与当前成果

本文记录已经在当前工作空间实现并验证的完整链路：D435i刚性安装在Piper末端（eye-in-hand），固定标定板完成手眼标定，通过独立位姿验证后发布link6 → camera_link外参；随后用末端相机从多个视角扫描静态环境，将点云融合到MoveIt内部OctoMap，冻结地图后使用OMPL针对Planning Scene进行无碰撞轨迹规划。

本次实际结果：使用20个训练位姿求解，另用8个全新位姿独立验证；验证结果为通过。静态OctoMap快照已经保存，使用RRTConnect进行的只规划实验已经观察到机械臂自主绕开障碍物。

| 项目 | 当前配置或结果 |
| --- | --- |
| 手眼形式 | eye-in-hand：相机随末端运动，标定板在训练及验证期间固定 |
| 安装父坐标 | link6 |
| 相机坐标 | camera_link、camera_color_optical_frame、camera_depth_optical_frame |
| 训练/验证 | 20个训练位姿；8个独立验证位姿；验证通过 |
| 独立验证误差 | 位置 RMS 6.75 mm、最大 9.84 mm；旋转 RMS 0.843°、最大 1.479° |
| MoveIt地图 | dummy_link中的0.02 m分辨率OctoMap；与base_link零位姿固定连接 |
| 规划器 | OMPL / RRTConnect；脚本末端相对位移范围5 mm～50 cm |
| 地图性质 | 预扫描后冻结的静态地图，不是运行中的实时动态避障 |

当前边界：D435i、支架和线缆尚未加入机器人碰撞模型。因此当前成果证明裸机械臂模型能够依据静态OctoMap规划绕障，不等于相机和支架也一定不会碰撞。在补齐碰撞几何之前，推荐只做_execute:=false的规划验证。

## 目录

- 系统原理与坐标关系

- 硬件、标定板与软件准备

- 启动实机和标定相机

- 采集训练数据

- 求解手眼标定矩阵

- 独立验证与本次误差

- 发布并检查手眼TF

- 启动静态扫描系统

- 多视角扫描并冻结OctoMap

- 地图保存、检查与恢复

- MoveIt/OMPL自主避障测试

- 规划执行、Action反馈与安全边界

- 失效条件、检查表与文件索引

# 1. 系统原理与坐标关系

## 1.1 eye-in-hand关系

D435i刚性固定在机械臂末端，标定板固定在桌面。第i个采样位姿满足：

base_T_ee[i] × ee_T_camera × camera_T_target[i] = base_T_target（固定）

a_T_b表示把b坐标系中的点转换到a坐标系；平移单位为米。这里求解的是ee_T_camera，随后结合RealSense驱动提供的相机内部TF，导出link6 → camera_link。

标定完成后的TF树：

base_link → 机械臂各关节 → link6

└→ camera_link

├→ camera_color_optical_frame

└→ camera_depth_optical_frame

link6 → camera_link必须保持恒定；base_link → camera_color_optical_frame会随机械臂运动而变化。YOLO不参与手眼标定，也不参与本次几何点云避障。

## 1.2 从深度点云到规划避障

RealSense PointCloud2（保留采集时间戳和 optical frame）

→ static_scan_gate.py（人工 start/stop，默认关闭）

→ /piper/static_scan/points

→ PointCloudOctomapUpdater

→ dummy_link 中的 MoveIt OctoMap（0.02 m）

→ Planning Scene 碰撞检查

→ OMPL / RRTConnect 搜索无碰撞轨迹

每帧点云根据它自己的采集时间戳，通过当时的TF变换到固定规划坐标系后融合。因此相机随末端移动时，桌面、墙壁和纸箱等固定物体在基座坐标中仍应基本停留在原位。

dummy_link是Piper MoveIt模型根。URDF通过零平移、零旋转固定关节连接dummy_link → base_link，两者坐标值重合。OctoMap使用dummy_link，RViz仍可使用base_link作为Fixed Frame。

## 1.3 “自主避障”的准确含义

普通MoveIt位姿/关节目标规划调用OMPL。规划器会在关节空间搜索，并用当前Planning Scene检查机器人每个候选状态是否碰撞。它可以主动绕开障碍，也可能在没有通路时报告失败。

compute_cartesian_path(..., avoid_collisions=True)不同：它沿给定笛卡尔插值检查碰撞，遇到障碍通常截短或失败，并不会像OMPL那样主动另找绕行通道。

# 2. 硬件、标定板与软件准备

## 2.1 相机与支架

- 将D435i用刚性支架安装到link6，不能手持，也不要安装到会随夹爪开合的手指上。

- 镜头应能看到主要工作区，不能被夹爪、支架或线缆遮挡。

- USB线需要应力释放并留足关节活动余量，避免拉扯相机或缠绕机械臂。

- 训练、验证期间，相机相对于link6不得松动；机械臂基座不得移动。

## 2.2 标定板

使用：

/home/hank/piper_ws/src/piper_ros/src/piper_moveit/moveit_ctrl/calibration/board/board.pdf

- A4纸按100%实际大小打印，关闭“适合页面”。

- 打印后测量底部100 mm标尺，并确认单个黑色标记外边长为35 mm。

- 标尺只用于核对打印缩放，采集画面不要求拍到标尺；至少清晰看到4个板上标记。

- 把纸平整贴在刚性、不反光的板材上，然后固定于桌面或稳定支架。

- 训练和独立验证结束前，标定板相对于base_link不得移动。

## 2.3 ROS终端环境

每个新终端都先执行：

source /opt/ros/noetic/setup.bash

source /home/hank/piper_ws/devel/setup.bash

如果源码有修改，重新构建：

cd /home/hank/piper_ws

catkin build moveit_ctrl piper_with_gripper_moveit --no-deps

source devel/setup.bash

标定与快照工具优先使用/usr/bin/python3。这可避免Conda环境中缺少ROS绑定、OpenCV或Cryptodome导致的环境混用问题。

## 2.4 上电与CAN检查

连接实机前确认急停、安装、负载和工作区安全。CAN接口通常设置为1 Mbit/s：

sudo ip link set can0 down

sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000

sudo ip link set can0 up

ip -details link show can0

应看到接口UP且can state ERROR-ACTIVE。

# 3. 启动实机和标定相机

## 3.1 终端一：实机驱动与MoveIt

下面的launch会连接CAN并自动使能机械臂。执行前确认相机安装牢固、急停可用、线缆安全、周围无人。

roslaunch piper_with_gripper_moveit piper_real.launch \

can_port:=can0 auto_enable:=true

确认关节反馈和末端TF来自实机：

rostopic info /joint_states

rosrun tf tf_echo base_link link6

关节变化时，base_link → link6应随之改变。采样不能使用Gazebo或fake controller的关节状态。

## 3.2 终端二：D435i彩色流

roslaunch moveit_ctrl eye_in_hand_camera.launch

标定使用彩色图像和CameraInfo，不需要深度、点云、IMU或YOLO。若相机节点已经运行，不要重复启动。多相机时通过serial_no明确选择同一台设备。

## 3.3 未标定阶段的正常TF状态

采集程序分别查询下面两条链，不需要预先猜测相机外参：

base_link → 机械臂关节 → link6

camera_link → RealSense内部TF → camera_color_optical_frame

必须停止旧eye-to-hand方案发布的base_link → camera_link外参，但不要停止RealSense驱动自身的内部TF。

# 4. 采集训练数据

## 4.1 设置本次会话

export PIPER_CALIB_PKG="$(rospack find moveit_ctrl)"

export PIPER_CALIB_RUN=/home/hank/piper_ws/calibration/eye_in_hand_d435i/session_02

export PIPER_CALIB_EE=link6

mkdir -p "$PIPER_CALIB_RUN"

环境变量只在当前终端有效；新开终端后必须重新执行上述export。

## 4.2 启动训练采集

/usr/bin/python3 "$PIPER_CALIB_PKG/scripts/eye_in_hand_collect.py" \

--board "$PIPER_CALIB_PKG/calibration/board/board.json" \

--ee-frame "$PIPER_CALIB_EE" \

--output "$PIPER_CALIB_RUN/train.json"

在RViz添加Image显示，话题选择/eye_in_hand/preview。采样程序只检测标定板、配对时间戳并保存数据；它不规划、不发布运动目标，也不会自动控制机械臂。

| 键 | 作用 |
| --- | --- |
| Enter 或 s | 在机械臂执行完成并停稳后保存一组位姿 |
| p | 查看当前采样状态 |
| u | 撤销最近一组记录，保留原图 |
| q | 退出采样 |

## 4.3 位姿设计

- 建议采集20～25个训练位姿，工具最低要求12个；本次实际使用20个。

- 包含左/右、上/下、远/近的平移变化。

- 围绕至少两个不平行轴改变相机姿态，不能只平移或只绕单一轴旋转。

- 避免所有图像都正对标定板，也避免过度斜视、模糊、过曝或标记太小。

- 每个姿态等待动作完成反馈并停稳，再采样。内部多帧只用于停稳检查，不会被当成多个位姿。

- 必须固定标定板，移动的是机械臂末端和相机。

采集器按图像时间戳查询base_link → link6，并配对同帧的camera → target检测结果，同时检查图像新鲜度、关节稳定性、检测稳定性、重投影误差和近重复位姿。

中断后只有在相机、支架、标定板和基座均未移动且设置完全一致时，才能在同一命令后加--resume续采。重新安装相机或移动标定板，应新建会话目录并重新采样。

# 5. 求解手眼标定矩阵

/usr/bin/python3 "$PIPER_CALIB_PKG/scripts/eye_in_hand_solve.py" solve \

--dataset "$PIPER_CALIB_RUN/train.json" \

--output "$PIPER_CALIB_RUN/result.json"

求解使用OpenCV PARK手眼标定方法。结果文件包含：

- ee_T_camera：link6 → camera_color_optical_frame的求解结果。

- ee_T_camera_link：结合RealSense内部TF后得到的link6 → camera_link。

- base_T_target：标定板在基座坐标中的估计。

- 训练残差、采样数量和旋转/平移激励检查。

本次求解的link6_T_camera_link齐次矩阵为：

| 0.056021 | -0.032513 | -0.997900 | -0.080161 |
| --- | --- | --- | --- |
| -0.000352 | 0.999469 | -0.032583 | 0.013740 |
| 0.998430 | 0.002177 | 0.055980 | 0.036494 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |

平移单位：m；矩阵把camera_link中的坐标转换到link6。

训练残差来自每个样本反推出的base_T_target[i]相对于整体参考板位姿的离散程度。位置误差是平移向量的欧氏距离，角度误差是相对旋转的轴角大小。训练残差用于诊断，但不能代替独立验证。

| 训练指标（20个样本） | RMS | 平均 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 12.10 mm | 11.02 mm | 18.90 mm |
| 旋转 | 1.035° | 0.931° | 2.257° |

训练姿态覆盖：最大相对旋转144.32°、第二旋转轴RMS 12.53°、平移跨度0.311 m，满足工具设置的姿态激励检查。

运行solve只产生result.json，不会自动发布TF，也不会证明标定已经通过实际验证。

# 6. 独立验证与本次误差

## 6.1 采集全新验证位姿

保持标定板、相机安装和机械臂基座完全不动，采集5～8个未用于训练的新位姿。本次实际采集8个：

/usr/bin/python3 "$PIPER_CALIB_PKG/scripts/eye_in_hand_collect.py" \

--board "$PIPER_CALIB_PKG/calibration/board/board.json" \

--ee-frame "$PIPER_CALIB_EE" \

--output "$PIPER_CALIB_RUN/validation.json"

## 6.2 验证并导出TF launch

/usr/bin/python3 "$PIPER_CALIB_PKG/scripts/eye_in_hand_solve.py" validate \

--dataset "$PIPER_CALIB_RUN/validation.json" \

--calibration "$PIPER_CALIB_RUN/result.json" \

--output "$PIPER_CALIB_RUN/validation_report.json" \

--launch-output "$PIPER_CALIB_RUN/camera_extrinsics.launch"

验证阶段固定使用训练得到的外参和板位姿，不会根据验证数据重新拟合来掩盖误差。默认逐样本阈值为位置最大10 mm、旋转最大2°。

| 独立验证指标（8个新位姿） | RMS | 平均 | 最大 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 6.75 mm | 6.12 mm | 9.84 mm | 最大10 mm |
| 旋转 | 0.843° | 0.769° | 1.479° | 最大2° |

本次验证结论：PASSED。验证报告：/home/hank/piper_ws/calibration/eye_in_hand_d435i/session_02/validation_report.json。

这些误差表示新姿态下固定板位姿的一致性，不代表绝对定位精度，也不能直接用作避障安全间隙。深度噪声、机械臂绝对误差、负载变形和支架刚度仍需纳入安全余量。

# 7. 发布并检查手眼TF

## 7.1 发布验证通过的外参

确认没有其他节点同时发布camera_link的父变换：

export PIPER_CALIB_RUN=/home/hank/piper_ws/calibration/eye_in_hand_d435i/session_02

roslaunch "$PIPER_CALIB_RUN/camera_extrinsics.launch"

实际发布值：

| 父坐标 | 子坐标 | 平移 xyz（m） | 四元数 xyzw |
| --- | --- | --- | --- |
| link6 | camera_link | -0.080161, 0.013740, 0.036494 | 0.011961, -0.686926, 0.011066, 0.726545 |

## 7.2 TF检查

rosrun tf tf_echo link6 camera_link

机械臂运动时，该结果必须恒定。Ctrl+C结束后再运行：

rosrun tf tf_echo base_link camera_color_optical_frame

该结果应随机械臂姿态变化。如果第一条会变化，说明外参发布父节点错误或存在重复TF；如果第二条不变化，需检查实机关节反馈和TF链。

## 7.3 在RViz观察固定环境是否稳定

- Fixed Frame设置为base_link。

- 显示相机点云。

- 让机械臂低速改变相机视角。

- 观察桌面边缘、墙角或固定纸箱：相机虽然移动，它们在基座坐标中应基本停在原位。

轻微抖动来自深度噪声和标定误差；若固定物体随相机成片移动、出现明显双层重影或方向旋转错误，不应进入地图融合步骤。

# 8. 启动静态扫描系统

每个终端先source ROS和工作空间。以下节点分别运行，不要重复启动已有节点。

## 8.1 终端一：实机与MoveIt

roslaunch piper_with_gripper_moveit piper_real.launch \

can_port:=can0 auto_enable:=true

## 8.2 终端二：D435i深度点云

roslaunch moveit_ctrl eye_in_hand_camera.launch enable_pointcloud:=true

## 8.3 终端三：手眼外参

export PIPER_CALIB_RUN=/home/hank/piper_ws/calibration/eye_in_hand_d435i/session_02

roslaunch "$PIPER_CALIB_RUN/camera_extrinsics.launch"

## 8.4 终端四：扫描门

roslaunch moveit_ctrl static_scene_mapping.launch

扫描门启动后默认关闭，不会立即把点云写入地图。检查服务和状态：

rosservice list | grep -E 'clear_octomap|piper_static_scan_gate'

rosrun moveit_ctrl static_scan_control.py status

默认点云输入为/camera/depth/color/points。如果状态中的received持续为0，先查询实际话题：

rostopic list | grep points

rostopic hz /camera/depth/color/points

需要使用其他话题时：

roslaunch moveit_ctrl static_scene_mapping.launch \

input_cloud:=/实际的点云话题

# 9. 多视角扫描并冻结OctoMap

## 9.1 开始新地图

先把真实障碍物放好并固定。扫描后临时加入的障碍物不会进入冻结地图。

rosrun moveit_ctrl static_scan_control.py stop

rosrun moveit_ctrl static_scan_control.py clear

rosrun moveit_ctrl static_scan_control.py start

- clear只清除MoveIt内存中的OctoMap，不删除磁盘快照，也不移动机械臂。

- start打开点云门，不会自动控制机械臂。

- 预扫描时地图尚不完整，所有换姿必须由操作者确认真实空间安全。

## 9.2 多视角扫描

- 使用已验证的MoveIt/RViz控制方法低速到达多个安全观察姿态。

- 每段动作必须先收到FollowJointTrajectory成功反馈并停稳，再保持观察数秒。

- 覆盖工作区前后、左右、上下表面，尽量减少遮挡。

- 扫描期间不要移动桌面、障碍物、机械臂基座或相机支架。

- 定期检查：

rosrun moveit_ctrl static_scan_control.py status

rostopic hz /piper/static_scan/points

received是收到的原始点云累计数，forwarded是累计转发数，session_forwarded是本次start之后转发的数量。

## 9.3 冻结地图

完成覆盖后，让机械臂停在规划测试的安全起点，然后执行：

rosrun moveit_ctrl static_scan_control.py stop

rosrun moveit_ctrl static_scan_control.py status

确认enabled=false、session_forwarded>0。之后原始相机仍可继续发布，但点云不再进入MoveIt，当前OctoMap保持不变。

## 9.4 RViz检查

Global Options → Fixed Frame = base_link

MotionPlanning → Scene Geometry → Show Scene Geometry = true

必须逐项确认：

- 桌面、墙面和障碍物体素位置正确，没有明显双层重影。

- 机械臂自身没有被大量写入地图；可观察/piper/static_scan/filtered_points。

- 目标区及可能绕行区域都获得多视角覆盖。

- 透明、镜面、纯黑吸光物体以及视野外区域不能被当作安全空间。

# 10. 地图保存、检查与恢复

## 10.1 保存当前地图

export PIPER_STATIC_MAP=/home/hank/piper_ws/calibration/eye_in_hand_d435i/session_02/static_scene.bag

export PIPER_SCENE_PKG="$(rospack find moveit_ctrl)"

/usr/bin/python3 "$PIPER_SCENE_PKG/scripts/static_scene_snapshot.py" save \

--output "$PIPER_STATIC_MAP"

当前快照文件已经存在，大小约270 KiB。保存操作不会从MoveIt删除内存地图，也不会保存关节状态。

## 10.2 检查当前内存地图

rosrun moveit_ctrl static_scan_control.py status

/usr/bin/python3 "$PIPER_SCENE_PKG/scripts/static_scene_snapshot.py" inspect

预期：

MoveIt OctoMap：非空

frame: dummy_link

resolution: 0.020 m

serialized bytes是序列化数据长度，不是体素数量。刚保存且move_group未重启时，不要立即load；内存地图仍然有效。

## 10.3 MoveIt重启后恢复

只有在环境、机械臂基座、相机安装均未改变时才可复用旧快照：

rosrun moveit_ctrl static_scan_control.py stop

/usr/bin/python3 "$PIPER_SCENE_PKG/scripts/static_scene_snapshot.py" load \

--input "$PIPER_STATIC_MAP" \

--expected-frame dummy_link \

--replace

--replace会先清空当前内存OctoMap，再恢复快照；磁盘文件不会被删除。恢复后必须再次在RViz检查位置和完整性。

# 11. MoveIt/OMPL自主避障测试

## 11.1 首先只规划

保持扫描门关闭、OctoMap非空。在RViz选择Planning Group=arm、Start State=Current，然后只点击Plan，不点击Execute。

脚本方式示例：沿规划坐标X轴产生30 cm相对位姿目标，末端姿态保持不变：

rosrun moveit_ctrl moveit_static_scene_goal.py \

_dx:=0.30 _dy:=0.0 _dz:=0.0 \

_planning_time:=15.0 \

_planning_attempts:=15 \

_execute:=false

脚本会依次：

- 确认扫描门已经关闭；

- 读取MoveIt当前OctoMap并确认非空、frame为dummy_link；

- 记录地图哈希，防止规划过程中地图被替换；

- 读取当前实机关节状态作为起点；

- 调用MoveGroupCommander("arm")和OMPL RRTConnect规划；

- 再次比较地图哈希；

- 将规划轨迹发布到RViz的Display Planned Path；

- 因_execute:=false而终止，不向控制器发送运动目标。

## 11.2 受控障碍测试

- 选择相机容易识别、固定且不反光的纸箱或纸板。

- 把障碍物放在起点与目标之间，但目标自身不能落在障碍物内。

- 障碍物侧面或上方保留足够绕行空间，然后按第9章重新扫描并冻结。

- 在RViz确认障碍物体素位置正确。

- 运行上述_execute:=false命令，逐段观察完整机器人模型，而不只是末端轨迹。

| 测试情形 | 正确结果 |
| --- | --- |
| 目标在自由空间，常规路径无遮挡 | 通常规划成功 |
| 障碍物挡住常规路径，但存在通道 | 规划器从侧面或上方绕行；整条机械臂轨迹不穿体素 |
| 目标位于障碍物内部 | 规划失败 |
| 障碍物封死所有可行通道 | 规划失败 |
| 目标超出工作空间或违反关节限制 | 规划失败；这不是避障故障 |

## 11.3 A/B对比

OMPL是采样式规划器，无障碍时轨迹也可能弯曲，因此“轨迹不是直线”不能单独证明避障。更可靠的方法是使用完全相同的起点和目标，对比两张地图：

- 无测试障碍物时扫描、保存基准地图并规划。

- 加入固定障碍物后重新扫描。

- 让机械臂回到相同起始关节位置。

- 使用相同dx/dy/dz再次规划。

- 比较轨迹：有障碍时应绕开，或者在无通路时失败。

本次验证结论：当前系统已经在含障碍OctoMap上成功得到绕障规划，说明“手眼TF → 多视角点云融合 → Planning Scene → OMPL碰撞规划”主链路工作正常。

# 12. 规划执行、Action反馈与安全边界

## 12.1 MoveIt到驱动器的反馈链

Python脚本

→ MoveGroupCommander / move_group

→ ExecuteTrajectory Action

→ FollowJointTrajectory Action客户端

→ Piper joint_moveit_ctrl_server（Action服务端）

→ 底层CAN控制

← 关节反馈、Action状态和最终结果

FollowJointTrajectory是ROS控制领域的标准Action接口名称，不是普通topic发布。arm.execute(trajectory, wait=True)会等待执行Action返回完成或失败；不是用固定延时猜测动作已经结束。

## 12.2 当前脚本的实机执行入口

只有完成碰撞模型和现场安全检查后才考虑：

rosrun moveit_ctrl moveit_static_scene_goal.py \

_dx:=0.03 _dy:=0.0 _dz:=0.0 \

_velocity_scale:=0.03 \

_acceleration_scale:=0.03 \

_execute:=true \

_acknowledge_missing_camera_collision:=true

脚本会先规划并在RViz显示，然后等待终端输入完全一致的：

EXECUTE

确认期间如果扫描门被打开或OctoMap内容变化，脚本会拒绝执行。执行完成后等待Action反馈，并报告当前最大关节目标误差。

不要把确认参数理解成安全保证。它只表示操作者知晓当前缺少相机/支架碰撞模型。MoveIt不会因为该参数自动获得D435i外形。第一次实机避障执行前，应加入相机、支架、线缆可能占据空间的保守碰撞包络，验证自碰撞矩阵，并重新进行低速、小位移测试。

## 12.3 静态避障的限制

- 扫描门关闭后，新增、移动的物体和人员不会进入地图。

- 未观察区域不是已知自由空间。

- 透明、反光、吸光表面可能被深度相机漏检。

- 2 cm体素和3 cm点云过滤膨胀只是起始配置，不是安全认证。

- 外参验证误差、深度噪声、机械臂跟踪误差和负载变形需要共同决定碰撞余量。

- 静态预扫描方案不等于运动过程中的实时感知与动态重规划。

# 13. 失效条件、检查表与文件索引

## 13.1 必须重新手眼标定

- D435i或支架相对于link6发生移动、拆装或松动。

- 相机改装到其他URDF link。

- 机械臂基座在标定训练与验证之间移动。

- 相机内参、分辨率或参与检测的光学帧发生不兼容变化。

## 13.2 必须重新扫描地图

- 桌面、墙、障碍物或机械臂基座位置变化。

- 相机重新安装或手眼外参更新。

- 旧地图出现重影、漂移、自体残留或覆盖不足。

- 任务需要进入原先没有观察过的区域。

## 13.3 每次规划前检查

- /joint_states来自实机驱动且持续更新。

- link6 → camera_link外参唯一且恒定。

- 扫描门状态为enabled=false。

- OctoMap非空，frame为dummy_link。

- RViz中障碍体素与真实环境重合。

- 目标和绕行空间都在已扫描区域。

- 只规划验证通过后，才评估是否允许执行。

## 13.4 关键文件

| 用途 | 路径 |
| --- | --- |
| 眼在手完整指南 | .../moveit_ctrl/EYE_IN_HAND_D435I.md |
| 静态建图完整指南 | .../moveit_ctrl/STATIC_SCENE_D435I.md |
| 训练采集 | .../moveit_ctrl/scripts/eye_in_hand_collect.py |
| 求解与验证 | .../moveit_ctrl/scripts/eye_in_hand_solve.py |
| 相机标定启动 | .../moveit_ctrl/launch/eye_in_hand_camera.launch |
| 扫描门启动 | .../moveit_ctrl/launch/static_scene_mapping.launch |
| 扫描门控制 | .../moveit_ctrl/scripts/static_scan_control.py |
| 地图快照 | .../moveit_ctrl/scripts/static_scene_snapshot.py |
| OMPL规划目标 | .../moveit_ctrl/scripts/moveit_static_scene_goal.py |
| 本次标定结果 | /home/hank/piper_ws/calibration/eye_in_hand_d435i/session_02/result.json |
| 独立验证报告 | /home/hank/piper_ws/calibration/eye_in_hand_d435i/session_02/validation_report.json |
| 已验证外参launch | /home/hank/piper_ws/calibration/eye_in_hand_d435i/session_02/camera_extrinsics.launch |
| 静态地图快照 | /home/hank/piper_ws/calibration/eye_in_hand_d435i/session_02/static_scene.bag |

## 13.5 快速命令顺序

# 1. 每个终端

source /opt/ros/noetic/setup.bash

source /home/hank/piper_ws/devel/setup.bash

# 2. 实机 + MoveIt

roslaunch piper_with_gripper_moveit piper_real.launch can_port:=can0 auto_enable:=true

# 3. 点云相机

roslaunch moveit_ctrl eye_in_hand_camera.launch enable_pointcloud:=true

# 4. 已验证手眼TF

export PIPER_CALIB_RUN=/home/hank/piper_ws/calibration/eye_in_hand_d435i/session_02

roslaunch "$PIPER_CALIB_RUN/camera_extrinsics.launch"

# 5. 扫描门

roslaunch moveit_ctrl static_scene_mapping.launch

# 6. 新建静态图

rosrun moveit_ctrl static_scan_control.py stop

rosrun moveit_ctrl static_scan_control.py clear

rosrun moveit_ctrl static_scan_control.py start

# 多视角扫描并停稳

rosrun moveit_ctrl static_scan_control.py stop

# 7. 检查地图

export PIPER_SCENE_PKG="$(rospack find moveit_ctrl)"

/usr/bin/python3 "$PIPER_SCENE_PKG/scripts/static_scene_snapshot.py" inspect

# 8. OMPL只规划避障

rosrun moveit_ctrl moveit_static_scene_goal.py \

_dx:=0.30 _dy:=0.0 _dz:=0.0 \

_planning_time:=15.0 _planning_attempts:=15 \

_execute:=false

## 结论

当前工作空间已经形成一条可复现的静态环境自主规划链路。手眼标定解决相机与末端的固定几何关系，时间戳TF让多个相机视角落入同一基座坐标，扫描门控制静态点云何时进入MoveIt，OctoMap构成Planning Scene中的三维碰撞环境，OMPL则基于该环境搜索无碰撞关节轨迹。实际测试已经证明机械臂模型能够绕开扫描障碍物。

下一阶段的关键工作不是更换规划算法，而是为D435i、支架和线缆补齐保守碰撞模型，量化安全余量，并在低速、急停可用、人员监护条件下逐步完成实机执行验证。